CETEC - Centro de Educação e Tecnologia 						ANO: 2016

CURSO: Segurança em instalações e serviços em eletricidade				TURMA: Findes

ALUNO:

AVALIAÇÃO NR-10

- Um dos itens a mais que deve constar no prontuário das empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do SEP é:

- Esquemas unifilares atualizados com todas as especificações do sistema elétrico;

- Especificação dos EPC’s,EPI’S e o ferramental aplicável como determina a NR 10;

- Descrição dos procedimentos de emergência;

- As alternativas A e C estão corretas.

- A medida de proteção coletiva compreende prioritariamente:

- A desenergização elétrica

- O uso da tensão de segurança

- O uso de EPI

- O aterramento elétrico

- Podemos dizer que a BARREIRA:

- Impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por não deliberada.

- Impede o contato acidental, mas não impede o contato indireto por ação deliberada.

- Impede todo o contato físico, mas não impede o contato fisico direto por não deliberada.

- Impede todo e qualquer contato acidental com as partes vivas das instalações elétricas

- Em relação à segurança em instalações elétricas energizadas, os níveis de tensão a que se aplica a NR-10 é:

- BT  115V a 1000V C.A  e 120V a 1000V C.C / AT  acima de 1000V C.A e acima de 1500V C.C

- BT  50V a 6000V C.A  e 120V a 1500V C.C / AT  acima de 600V C.A e acima de 1500V C.C

- BT  50V a 1000V C.A  e 120V a 1500V C.C / AT  acima de 1000V C.A e acima de 1500V C.C

- BT  127V a 600V C.A  e 120V a 1500V C.C / AT  acima de 1000V C.A e acima de 1500V C.C

- São procedimentos para que um circuito seja considerado desenergizado:

- Seccionar, impedir, testar, aterrar, isolar e sinalizar.

- Fazer as analise de riscos e colocar o conjunto de aterramento temporário

- Aterrar, impedir, seccionar, isolar e sinalizar nesta ordem.

- Desligar todo o circuito e impedir o seu funcionamento

- O item 10.2.1 da NR 10 refere-se a medidas preventivas de controle de risco. Logo, é medida de controle:

- Manter o prontuário das instalações elétricas

- Emprego de tensão de segurança

- Plano de emergência

- A,b e c estão corretas

- O Trabalhador Advertido é aquele que:

- É aquele habilitado

- É aquele habilitado autorizado

- Aquele informado ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade

- É aquele qualificado, habilitado e autorizado

8) A NR-10 não é aplicável a instalações elétricas alimentadas em:

      - Alta tensão

      - Extra baixa tensão

      - Baixa tensão

      - Media tensão

09) A sequencia de reenergização da instalação elétrica de acordo com o item 10.5.2 da NR-10 é:

- Retirada de utensílios e equipamentos/ retirados da ZL de todos os trabalhadores ñ envolvidos na reenergização/ remoção do aterramento temporário, da equipotencializaçao e das proteções adicionais/ remoção da sinalização de impedimento e destravamento se houver.

- Retirada de utensílios e equipamentos/ retirados da ZR de todos os trabalhadores ñ envolvidos na reenergização/ remoção do aterramento temporário, da equipotencializaçao e das proteções adicionais/ remoção da sinalização de impedimento e destravamento se houver.

- Retirada de ferramentas, utensílios e equipamentos, retirados da ZC de todos os trabalhadores ñ envolvidos na reenergização/ remoção do aterramento temporário, da equipotencializaçao e das proteções adicionais/ remoção da sinalização de impedimento e destravamento se houver.

- Retirada de ferramentas, utensílios e equipamentos/ retirados da ZC de todos os trabalhadores ñ envolvidos na reenergização/ remoção do aterramento temporário, da equipotencializaçao e das proteções adicionais/.

- Quais as Classes de Tensão de trabalho em C.A para Luvas de borracha?

- 00 = 750V,  0 = 1.000V,  1=  7.500V,  2 = 17.000V,  3= 26.500V,  4 = 35.000V

- 00 = 500V,  0 = 1.000V,  1=  7.500V,  2 = 18.000V,  3= 26.500V,  4 = 35.000V

- 00 = 750V,  0 = 1.000V,  1=  7.500V,  2 = 18.000V,  3= 26.500V,  4 = 35.000V

- 00 = 500V,  0 = 1.000V,  1=  7.500V,  2 = 17.000V,  3= 26.500V,  4 = 36.000V

- O item 10.2.9.3 da NR-10 enfatiza que:

- Não permitido trabalhar desacompanhado

- É vedado o uso de adornos pessoais em instalações elétricas ou em suas proximidades

- É vedado o uso de ferramentas que não sejam com isolamento de 1KV

- Só e permitido adentrar na zona de risco o profissional Habilitado.

  - É considerada zona de Risco:

    - Entorno de parte condutora energizada não segregada, acessível, obedecida as dimensões de distanciamento de acordo com o nível de tensão e onde só permitida a aproximação de pessoal autorizado

    - Entorno de parte condutora energizada não segregada, acessível inclusive acidentalmente, obedecida as dimensões de distanciamento de acordo com o nível de tensão e onde só permitida a aproximação de pessoal autorizado e com técnicas e instrumentos apropriados de trabalho

    - Entorno de parte condutora energizada segregada, acessível inclusive acidentalmente, obedecida as dimensões de distanciamento de acordo com o nivel de corrente onde só permitida a aproximação de pessoal habilitado  e com técnicas e instrumentos apropriados de trabalho

    - Entorno do envoltório energizada do equipamento , acessível inclusive acidentalmente, obedecida as dimensões de distanciamento de acordo com o nivel de corrente onde só permitida a aproximação de pessoal habilitado  e com técnicas e instrumentos apropriados de trabalho

- Como outro procedimento de segurança, para trabalhos em locais úmidos devemos utilizar ferramentas de:

      - 24 V

      - 12 V

      - 50 V

      - 9 V

- O profissional Habilitado é aquele:

        - É aquele orientado por um autorizado

        - É aquele formado e com registro

        - É aquele formado, com registro e autorizado

        - É aquele formado e qualificado

- São equipamentos de proteção individual utilizados na área elétrica:

- Fita zebrada, cone, escada,óculos e outros

- Capacete classe “B” aba total, bota de proteção sem partes metálicas, óculos e outros

- Escada, capacete classe “B”, cinto para eletricistas e outros

- Cinto para eletricista com talabarte, óculos,  detector de alta tensão e outros

- Uma das mais importantes inovações da NR-10 é:

  - As analise preliminar de risco

  - A implantação da obrigatoriedade dos EPI’s e EPC’s

  - Os planos de emergência

  - A obrigatoriedade do prontuário de instalações eletricas

- A área onde há atmosfera com potencialidade de risco de explosão é considerada uma área:

  - Controlada

  - De risco

  - Confinada

  - Classificada

- Como se configura a Responsabilidade dos Serviços Elétricos?

  - Individual

  - Social

  - Solidária

  - Solitária

- O equipamento tornado inacessível por meio de barreira ou invólucro é o :

  - Equipamento segregado

  - Equipamento bloqueado

  - Equipamento acoplado

  - Equipamento desligado

- O direito de recusa é:

  - Permissão ao trabalhador a interrupção de uma atividade, se este a considerar que ela envolve risco de incêndio para sua empresa

  - Permissão ao trabalhador a interrupção de uma atividade, se este a considerar desgastante e perigosa

  - Permissão ao trabalhador a interrupção de uma atividade, se este a considerar que ela envolve grave e eminente risco para sua segurança ou de outras pessoas

  - Permissão ao trabalhador a interrupção de qualquer  atividade, e ele considerar que ela envolve risco de vida para seu companheiro de trabalho.