CURSO: 										ANO: 2016

ALUNO:										TURMA:

QUESTIONÁRIO

- Riscos em instalações e serviços com eletricidade

Assinale com (V) verdadeiro ou (F) falso as afirmações abaixo:

- O choque elétrico, o arco elétrico e o campo eletromagnético são riscos em instalações e serviços com eletricidade (  ).

- Os efeitos do choque elétrico no corpo humano estão diretamente ligados à duração e a intensidade de corrente elétrica (  ).

- A intensidade de corrente elétrica passando por uma pessoa que esta sofrendo um choque elétrico independe da mesma esta seca ou molhada (  ).

- Podemos operar seccionadoras (tipo chave seca) sob carga sem correr riscos pessoais e sem prejudicar  o funcionamento das instalações (  ).

- A intensidade do campo elétrico esta diretamente ligada ao nível de tensão e ao distanciamento do circuito energizado (  ).

- Devemos utilizar os procedimentos de desenergização, na execução de trabalhos em componentes que podem ser energizados (  ).

- Podemos considerar a extração de disjuntor como seccionamento na manobra de desenergização (  ).

- No processo de desenergização, devemos constatar a ausência de tensão antes da instalação do aterramento provisório (  ).

- As isolações elétricas podem ser retiradas sem procedimentos destrutivos (  ).

- O distanciamento de circuitos elétricos energizados depende no nível de tensão dos mesmos (  ).

- A instalação do aterramento temporário tem por finalidade a equipotencialização de circuitos desenergizados (  ).

- Medidas de controle do risco elétrico

Assinale com (V) verdadeiro ou (F) falso as afirmações abaixo:

- As medidas de proteção contra contatos diretos visam o impedimento de contatos acidentais com partes energizadas e as medidas de proteção contra contatos indiretos visam a minimizar as consequências de falhas de isolação ou energização de carcaças metálicas (  ).

- Quanto menor o valor de resistência de aterramento, mais eficientes é este sistema de proteção (  ).

- Os sistemas de aterramento devem ser interligados (  ).

- O condutor neutro somente deverá ter corrente circulante na ocorrência de uma falha de isolação no sistema elétrico (  ).

- O sistema de aterramento de proteção  (PE), tem por finalidade minimizar as consequências de falha de isolação (  ).

- A equipotencialização não minimiza as diferenças de potencial entre os componentes da instalações elétricas (  ).

- Os dispositivos de proteção por seccionamento automático devem atuar em falha de isolação (  ).

- Os dispositivos DR protegem os circuitos contra sobre carga e curto circuitos (  ).

- O neutro após passar pelos dispositivo DR deve ser aterrado (  ).

- Podemos trabalhar em circuitos extra baixa tensão sem a adoção de medidas de proteção contra choques elétricos (  ).

- Na utilização de separação elétrica o secundário do transformador deve ser diretamente aterrado e interligado ao sistema geral de aterramento (  ).

- Normas e Equipamentos de proteção individual e coletiva

Assinale com (V) verdadeiro ou (F) falso as afirmações abaixo:

- A NBR 5410/2004 aplica-se a todo o tipo de instalação elétrica (  ).

- As instalações elétricas de média tensão, são aquelas que funcionam em nível de tensão de 1000 a 36.200 V C.A (  ).

- A NR 10 é uma norma que fixa as condições mínimas exigíveis para garantir  a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas de baixa e alta tensão (  ).

- Os profissionais ou pessoas autorizadas a trabalhar em instalações elétricas devem apresentar estado de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas (  ).

- A escada de extensão e um equipamento de proteção individual (  )

- O conjunto de aterramento temporário é um equipamento de proteção coletiva (  ).

- O tapete de borracha serve para limpar os sapatos antes de adentrar na cabine primaria para desligar o disjuntor (  ).

- As luvas de borracha não precisam de estojo apropriado para guarda (  ).

- A luvas de cobertura sempre devem ser usadas com a luva de borracha (  ).

- A escada de extensão é uma ferramenta de trabalho e deve estar sempre em bom estado de conservação (  ).

- As botinas de eletricistas devem ter biqueira em composite (  ).

- O inflador  de luvas é utilizado para um teste visual das luvas de borracha (  ).

- As luvas, capacetes, bastões de manobra e materiais de linha viva devem ser testados em laboratório periodicamente (  ).